רקע

המאמר מתמקד בבעיית Target Source Extraction עבור אותות דיבור בסביבה רועשת. כלומר, המטרה ב- Target Source Extraction היא חילוץ והפרדה של מקור דיבור מסוים בסביבה רועשת שיכולה להכיל דוברים רבים, מוזיקה, או רעשים אקוסטיים נוספים. לתהליך זה שימושים רבים בחיי היום-יום כמו למשל הפחתת רעשים במכשירי שמיעה, עוזרים וירטואליים, בידוד דובר בישיבת ועידה כאשר יש רעשים ברקע ועוד.

כיום ישנן טכניקות שונות עבור Target Source Extraction. אחת השיטות המסורתיות היא Beamforming שבה משתמשים במערך מיקרופונים שבו אותות הדיבור נקלטים במגוון זוויות. הפילוג המרחבי שנוצר במערך מאפשר התמקדות באות דיבור בכיוון מסוים, המשוערך להיות מיקום הדובר.

המאמר מתייחס לטכניקה מסוימת של Beamforming לפתרון הבעיה והיא ה- MPDR Beamformer (Minimum Power Distortionless Response Beamformer). השיטה למעשה היא סוג מסוים של Adaptive Beamforming –שבו משקולות המסנן מותאם בצורה דינאמית כדי לחלץ את המקור בצורה אופטימלית. הרעיון המרכזי בטכניקה זו הוא מזעור סך ההספק של מוצא ה- Beamformer ובמקביל ווידוא שאות המקור נשאר ללא עיוותים. שיטה דומה נוספת המוזכרת במאמר היא MVDR Beamformer (Minimum Variance Distortionless Response). עפ״י המאמר, שתי שיטות אלו נפוצות כיום במגוון אפליקציות ומציגות ביצועים טובים בין היתר במכשירי שמיעה.

המאמר מציע טכניקה חדשה מבוססת Beamforming לבעיית Target Source Extraction תוך התמקדות בפתרון זמן אמת (online). השיטה המתוארת דורשת שתגובת ה- Beamformer תהיה סיבתית מצד אחד, ומצד שני אינה מחייבת תגובה ללא עיוותים כלל, אלא מקלה בדרישה זו.

הבעיות הקיימות בעבודות קודמות

בניגוד לפתרון בעיית Offline Target Source Extraction, שבה המיקרופונים נגישים לכל אות הדיבור, בפתרון Online בזמן אמת, יש צורך להשתמש במסנן המותאם לסביבה משתנה ללא מידע מקדים. בנוסף, אפליקציות רבות דורשות זמן עיבוד שלא עולה על מילישניות כמו למשל במכשירי שמיעה. דרישה זו נקראת גם low-latency. זו הסיבה שלעיתים שיטות חישוביות שנחשבות ״כבדות״ כמו מודלי למידה עמוקה עלולים להיות לא רלוונטיים לפתרון.

גם בפתרון של MPDR Beamformer יש מגבלות. ראשית, יש משמעות לתחום בו מופעל ה- beamformer: תחום הזמן (time domain) או תחום הזמן-תדר (time-frequency domain). מצד אחד בתחום הזמן עלות החישוב יכולה להיות קטנה יותר שכן אין צורך בחישוב IFFT או FFT לכל frame. מצד שני, beamformer הפועל בתחום הזמן-תדר מציג ביצועים טובים יותר מבחינת היכולת להתאים את הפתרון הדינאמי לרעש הקיים, להתמודד עם זמני הדהוד ולהפריד בין דוברים ברקע. בשיטה זו יש לקבוע מה אורך המסגרת (frame length) המתאים לבעיה. גודל זה מתאם את כמות הדגימות בניתוח חלון זמני עליו פועל ה- STFT. ככל שאורך המסגרת גדל כך אפשר לשפר את הרזולוציה התדרית אך מצד שני להגדיל את אורך ההשהיה (algorithmic delay). לכן הפתרון בתחום הזמן-תדר הוא יותר יעיל אך עלול עם זמן השהייה גבוה מדי עבור דרישת ה- online.

לאור כל אלו, המאמר מתבסס על עקרון פעולה דומה לזה של ה- MPDR beamformer אך עם שיטה חדשה למניעת ה- algorithm delay.

החידוש והתרומה של המאמר ביחס לקיים

ניתן לקחת מהמוצג במאמר מספר דברים מחדשים:

- טכניקה למימוש low-latency beamformer, שנקרא Causal MPDR beamforming. השיטה מבוססת על MPDR beamforming המוכר עם תוספת של אילוצי סיבתיות לבעיית האופטימיזציה.

- הצגת causal MPrDR כדרך נוספת לפתרון ה- Online Target Source Extraction. דרך זו נובעת מה- Causal MPDR יחד עם אילוצים מקלים על חוסר-עיוות אות המוצא ותוך שימוש בשיטת DRS כפתרון בעיית האופטימיזציה.

- מן המאמר עולה כי אילוצי הסיבתיות לא בהכרח גורעים מיעילות הפתרון אלא יכולים לשפר ביצועים.

- עבור מקרים בהם לא ניתן להניח שדוברי רקע הם סטציונריים במרחב, המאמר מציע הרחבה לאלגוריתם ומציג שיטה לפתרון המבוססת על שיטת ADRS.

תיאור השיטה

השיטה כוללת חישובים הן בתחום הזמן-תדר והן בתחום הזמן. ראשית מחשבים את ה- spatial filter בתחום הזמן-תדר וממירים אותו חזרה לציר הזמן. לאחר מכן, מקדמי המסנן ואות הדיבור הנקלט במערך המיקרופונים עוברים תהליך קונבולציה בציר הזמן.

תרשים המתאר את השיטה במאמר:

לשיטה המתוארת לפתרון הבעיה קוראים MPrDR Beamformer (Minimum Power Relaxed-Distortionless Response). המסנן מוגדר להיות סיבתי ולכן בשלב הקונבולציה בתחום הזמן לא נכנס למערכת algorithmic delay. יחד עם זאת, עבור אפליקציות בהן ניתן ״לסבול״ מספר קטן של רכיבים לא סיבתיים, המאמר מציג שיטה מרוככת לבניית מקדמי המסנן המרחבי (spatial filter) שמציגה ביצועים טובים יותר לבעיית ה- target source extraction. כותבי המאמר מוסיפים ומציעים לרכך את אילוצי העיוות של הספק המוצא (הדרישה ל- distortionless) כדי לקבל פתרון משופר לבעיות זמן אמת. כמו כן, נעשה שימוש בשיטת DRS (Dougles Rachford Splitting) לצורך פתרון בעיית האופטימיזציה למציאת מקדמי המסנן המרחבי.

חלק 1 – פתרון בעיית אופטימיזציה למציאת מקדמי ה- causal MPrDR Beamformer

- בשלב זה מניחים שמקדמי ה- RTF (Relative Transfer Function) של אות הדובר הם ידועים או משוערך מראש.

- כמו כן, יש צורך לשערך ישירות את ה- SCM (Spatial Covariance Matrix).

- משתמשים בשיטת DRS שהיא טכניקת אופטימיזציה איטרטיבית, לפתרון בעיית ה- Target Source Extraction המבוססת על בעיית MPDR עם אילוצים שהמסנן המרחבי יהיה סיבתי ועם תנאים מקלים על עיוות אות המוצא.

- המאמר מציג הרחבה לפתרון על ידי שימוש בשיטת ADRS (Adaptive DRS). בשיטת ה- DRS ״הרגילה״ החישוב מתבצע עבור מסגרת זמן עבורה מניחים כי אותות הדוברים המפריעים הם סטטיים. כדי להתמודד עבור מקרים בהם הנחה זו לא תקפה, משתמשים ב- ADRS אשר מתאים את פרמטרי האלגוריתם בצורה דינמית בכל איטרציה.
בפועל, מעדכנים בצורה איטרטיבית את מטריצת ה- SCM ומשם גם את מקדמי המסנן המרחבי בין חלונות זמן עוקבים.

- עלות החישוב באלגוריתם (1) המוצע היא maxOFM2,OFMlogF לכל איטרציה בהנחה שכמות האיטרציות גדולה מאוד ביחס לכמות המיקרופונים במערך.
כאשר F כמות השורות במטריצת ה- STFT. כלומר, אם גודל חלון ה- FFT הוא N אז F=N2+1.
ו- M כמות המיקרופונים במערך.

חלק 2 – Filter and Sum

- בשלב זה מבצעים פעולות קונבולוציה בין מקדמי המסנן המרחב המשוערכים, שהומרו לציר הזמן, לבית האות הנקלט במערך המיקרופונים. חלק זה מוסיף השהייה של δ דגימות.

תוצאות סימולציה

מסקנות והערות

ביקורת על המאמר והצעות לשיפור

- “The constraints are the same as in the offline version in (25) because we assume that the target source does not move.”

- “The reduction of computational cost for the matrix inverse with or without approximation is a direction of future works.”

בעיות

- Noise and target signals may occupy similar frequency ranges, making separation complex.

- Echoes and reflections can distort signals further (Reverberation).

- Limitations of MPDR/MVDR for Online Target Source Extraction:

  - Needs precise estimation of the covariance matrix R, which may not be accurate in rapidly changing environments.

  - Assumes a known target direction (it struggles with non-stationary speakers).

  - Sensitive to errors in noise estimation (poor estimation leads to performance degradation).

הצעות לשיפור

- Enhancing MPDR/MVDR for Online TSE

To make MPDR/MVDR more robust for real-time applications, hybrid methods are used:

- Online Recursive Estimation of Covariance matrix:

Instead of computing R from a fixed window, update it continuously using exponential averaging or recursive least squares.

- Deep Learning-Assisted MVDR:

Neural networks predict speech activity or spatial characteristics to improve adaptive filtering. Example: Neural MVDR, where a deep model predicts noise statistics in real-time.

- Integrating Source Tracking:

Use speaker localization and tracking (e.g., Particle Filters) to dynamically update the steering vector d.

- Kalman Filter-Based Adaptive MPDR

Combines a Kalman filter with MPDR/MVDR for continuous adaption, reducing the effect of abrupt noise changes.

When would DOA Estimation Be Useful in MPrDR?

While MPrDR does not require explicit DOA estimation, there are cases where incorporating DOA information could be beneficial:

- DOA Estimation for Faster RTF Initialization

- If the RTF is initialized using a prior DOA estimate, convergence could be faster.

- However, this is not necessary since MPrDR estimates the RTF iteratively.

- DOA estimation for Combining MPrDR with Classic Beamforming

- If MPrDrRis combined with MVDR or Superdirective Beamformingm then DOA information can be used to refine beamforming weights.

- DOA Estimation for Multiple Speaker Separation

- If we need to separate multiple concurrent speakers, DOA can help select the correct RTF for each source.